### ______________________________________________________________________________________________________

### ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

### (ЕАСС)

EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC)

________________________________________________________________________________________________

|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ 25100-2011 |
| --- | --- | --- |

ГРУНТЫ

КЛАССИФИКАЦИЯ

###### Издание официальное

Межгосударственная научно-техническая комиссия по стандартизации,

техническому нормированию и сертификации в строительстве

(МНТКС)

Предисловие

##### Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 – 92  Межгосударственная система стандартизации. Основные положения и ГОСТ 1.2 - 97 Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Порядок разработки, принятия, применения, обновления и отмены, и межгосударственными строительными нормами МСН 1.01 - 01-96 Система межгосударственных нормативных документов в строительстве. Основные положения.

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН: Национальным объединением изыскателей, НИИОСП им. Н.М. Герсеванова – институтом ОАО «НИЦ «Строительство», Институтом геоэкологии им. Е.М. Сергеева РАН, МГУ им. М.В. Ломоносова

при участии: ОАО «Росстройизыскания», ОАО Фундаментпроект»,  ГУП «Мосгоргеотрест»,

СПИ Росатом, ООО «Мостдоргеотрест», ГП МО «Мособлгеотрест», РГГРУ, МГСУ

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство»

3 ПРИНЯТ Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве (протокол №    от   2011 г.)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Сокращенное наименование органа государственного управления строительством |
| --- | --- | --- |

### 4 В целях гармонизации требований настоящего стандарта и стандартов ISO 14668 -2:2004  [1]  и ASTM 2487–00 [2] приведены:

- основные термины, используемые в стандартах ISO 14668-2:2004 [1]  и ASTM 2487-00 [2] и их определения (приложение Д);

- сопоставление наименований дисперсных грунтов, используемых в настоящем стандарте и в стандартах ISO 14668-2:2004 [1]  и ASTM 2487-00 [2],  и методики пересчетов результатов определений состава и свойств грунтов, получаемых по настоящему стандарту и указанным зарубежным стандартам (приложение Е).

5. ВЗАМЕН ГОСТ 25100-95

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на  территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных (государственных) стандартов, издаваемых в этих государствах.

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе (каталоге) «Межгосударственные стандарты», а текст изменений – в информационных указателях  «Межгосударственные стандарты». В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе «Межгосударственные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен  в  качестве официального издания  без разрешения Межгосударственной научно-технической комиссии по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве

II

Содержание

| 1 2 3 4 5 5.1 5.2 5.3 6 | Область применения………………………………………………………. Нормативные ссылки……………………………………………………… Термины и определения…………………………………………………… Общие положения………………………………………………………… Классификация ……………………..……………………………………. Класс скальных грунтов……………………………………………………. Класс дисперсных грунтов…………………………………………………… Класс мерзлых грунтов………………………………………………………. Гармонизация с зарубежными стандартами……………………………… |  | 1 1 2 6 6 6 7 7 7 |
| --- | --- | --- | --- |
| Приложение А Приложение Б Приложение В Приложение Г Приложение Д Приложение Е Приложение Ж Библиография |  | (обязательное) Термины и определения……………………………… (обязательное) Разновидности грунтов (частные классификации).. (рекомендуемое) Разновидности грунтов (частные классификации).. (рекомендуемое) Классификация массивов скальных грунтов…… (справочное) Термины и определения, используемые в международных и зарубежных стандартах………………………….. # (рекомендуемое) Гармонизация требований стандартов ГОСТ 25100, ISO 14668-2:2004 и ASTM D 2487-00……………… # (обязательное) Символы и обозначения…………………………….. ………………………………………………………………………….. III | 13 18 31 35 42 44 57 59 |