# М е ж г о с у д а р с т в е н н ы й  с т а н д а р т

_____________________________________________________________________________________________

# ГРУНТЫ

Классификация

Soils. Classification

_______________________________________________________________

Дата введения -2011-

# Область применения

1.1 Настоящий стандарт распространяется на все грунты и устанавливает их классификацию, применяемую при производстве  инженерных изысканий, проектировании и строительстве зданий и сооружений.

1.2 К наименованиям грунтов и их характеристикам, предусмотренным настоящим стандартом, допускается вводить дополнительные наименования и характеристики, если это необходимо для более детального подразделения грунтов с учетом природных условий района строительства и специфики отдельных видов строительства.

Дополнительные наименования и характеристики грунтов не должны противоречить классификации настоящего стандарта, и должны основываться на частных классификациях отраслевого и регионального назначения, установленных соответствующими нормативными документами.

1.3 В настоящем стандарте грунт рассматривается как однородная по составу, строению и свойствам часть грунтового массива.

# Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие  стандарты:

ГОСТ 5180—84  Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик

ГОСТ 10650—72  Торф. Метод определения степени разложения

ГОСТ 12248—96  Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости

ГОСТ 12536—79  Грунты. Методы лабораторного определения зернового (гранулометрического) состава

ГОСТ 23161— 78   Грунты. Метод лабораторного определения характеристик просадочности

ГОСТ 23740—79  Грунты. Методы лабораторного определения содержания органических веществ

ГОСТ 25584—90 Грунты. Метод лабораторного определения коэффициента фильтрации

ГОСТ 26213—91  Почвы. Методы определения органического вещества

ГОСТ 28622—90  Грунты. Метод лабораторного определения степени пучинистости

# П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим  стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной  системе общего пользования  - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты»,  который опубликован  по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться  заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части,  не затрагивающий  эту ссылку.

# Термины и определения

В настоящем стандарте  применены следующие термины с соответствующими  определениями:

3.1 антропогенный грунт (синоним – антропогенно-образованный) – образовавшийся естественноисторическим образом (культурные слои) или созданный человеком разными способами грунт, представленный отходами или продуктами его производственной и/или хозяйственной деятельности, являющимися компонентом геологической среды.

3.2 блок – совокупность скальных грунтов,  отделенная от соседних блоков разрывами или трещинами (тектонический блок, оползневой блок, блок отдельности).

3.3 блок отдельности – часть массива скальных грунтов, ограниченная трещинами, свойства которой  могут быть охарактеризованы лабораторными исследованиями образца скального грунта.

3.4 вещественный состав грунта – категория, отражающая  химико-минеральный состав вещества твердых, жидких, газовых и биотических (живых) компонентов грунта.

3.5 водопроницаемость – способность грунтов фильтровать воду.

3.6 глинистый грунт – связный грунт, состоящий в основном из пылеватых и глинистых (не менее 3%) частиц, обладающий свойством пластичности (Ip ≥ 1 %).

3.7 гранулометрический состав грунта – процентное содержание первичных (не агрегированных, раздельных) частиц различной крупности по фракциям, выраженное по отношению их массы.

3.8 грунт – любые горные породы, почвы, осадки и техногенные образования, рассматриваемые как многокомпонентные динамичные системы и часть геологической среды, и изучаемые в связи с инженерно-хозяйственной деятельностью человека.

3.9 дисперсный грунт – грунт, состоящий из совокупности твердых частиц, зёрен, обломков и др. элементов, между которыми есть физические, физико-химические или механические структурные связи.

3.10 засоленность – характеристика, определяющаяся количеством водорастворимых солей в грунте.

3.11 заторфованный грунт песчаный или глинистый грунт, содержащий в своем составе от 3 до 50 % (по массе)  торфа.

3.12  ил – нелитифицированный высокопористый органо-минеральный или органический осадок акваторий, как правило, текучей консистенции. Различают морские и пресноводные (сапропели и др.) илы.

3.13 криогенная текстура – совокупность признаков сложения мерзлого грунта, обусловленная ориентировкой, относительным расположением и распределением различных по форме и размерам ледяных включений и льда-цемента.

3.14 криогенные структурные связи грунта – связи, возникающие в дисперсных и трещиноватых скальных грунтах при отрицательной температуре в результате сцементирования льдом.

3.15 крупнообломочный грунт – несвязный минеральный грунт, в котором масса частиц размером крупнее 2 мм составляет более 50 %.

3.16 лёдогрунт – грунт, содержащий в своем составе более 90% льда.

3.17 липкость, прилипаемость (предел адгезионной прочности глинистых грунтов)   -  способность грунта прилипать к различным материалам при соприкосновении.

3.18  литифицированные глины (суглинки, супеси) – глинистые грунты дочетвертичного возраста, прошедшие в своем развитии стадию позднего диагенеза и обладающие преимущественно контактами переходного типа.

3.19 мёрзлый грунт – грунт, имеющий  отрицательную или нулевую температуру, содержащий в своем составе видимые ледяные включения и (или) лед-цемент, и характеризующийся  криогенными структурными связями.

3.20 минеральный грунт – грунт, состоящий из неорганических веществ.

3.21 морозный грунт – скальный грунт, имеющий отрицательную температуру и не содержащий в своем составе лед и незамерзшую воду.

3.22 набухающий грунт – грунт, увеличивающий свой объем при замачивании водой и имеющий относительную деформацию набухания  εsw ≥0,04 (в условиях свободного набухания) или развивающий давление набухания (в условиях ограниченного набухания).

3.23 несвязный грунт – дисперсный грунт, обладающий механическими структурными связями и сыпучестью в сухом состоянии.

3.24 органическое вещество – органические соединения, входящие в состав грунта.

3.25 органо-минеральный грунт – грунт, содержащий органическое вещество от 3 % для песков и от 5 % для глинистых грунтов  до 50 % (по массе).

3.26 органический грунт – грунт, содержащий 50 % (по массе) и более органического вещества.

3.27 охлажденный грунт – засоленный грунт, отрицательная температура которого выше температуры начала его замерзания.

3.28 песчаный грунт (песок) — несвязный минеральный грунт, в котором масса частиц размером 0,05-2 мм составляет более 50 %  и величина Ip < 1%.

3.29 пластичномёрзлый грунт – дисперсный грунт, сцементированный льдом, обладающий вязко-пластичными свойствами и сжимаемостью под внешней нагрузкой.

3.30 потенциал разжижения грунта (FL) – показатель, имеющий смысл коэффициента запаса и представляющий собой отношение критической величины касательного напряжения, вызывающей разжижение грунта при данном уровне сжимающих напряжений и длительности воздействия, к  величине максимальных касательных напряжений, возникающих в грунте при прогнозируемом землетрясении. Оценивается по данным полевых и лабораторных испытаний и зависит от свойств грунта и  параметров сейсмического воздействия с заданным уровнем повторяемости.

3.31 почва – поверхностный слой дисперсного грунта, состоящий из неорганического и  органического вещества и обладающий плодородием.

3.32 промороженный грунт – искусственно замороженный грунт.

3.33 просадочный грунт – грунт, который  под действием нагрузки, соответствующей весу вышележащей толщи грунта, при замачивании водой  претерпевает вертикальную деформацию (просадку) и имеет относительную деформацию просадки esl ≥0,01.

3.34 пучинистый грунт – дисперсный грунт, который при переходе из талого состояния в мерзлое увеличивается в объеме вследствие образования льда.

3.35 разжижение – переход водонасыщенного дисперсного грунта в текучее (плывунное)  состояние под внешним воздействием (статическим, динамическим, фильтрационным). Процесс разжижения включает стадии  разрушения структурных связей, течения и последующего уплотнения грунта.

3.36 связный грунт – дисперсный грунт с физическими и физико-химическими структурными связями.

3.37 скальный грунт – грунт, имеющий жесткие структурные связи кристаллизационного и/или цементационного типа.

3.38 структура грунта – пространственная организация, определяющаяся размером, формой, характером поверхности, количественным соотношением структурных элементов грунта и характером связи между ними.

3.39   сыпучемерзлый грунт – крупнообломочный и песчаный грунт, имеющий отрицательную температуру, но не сцементированный льдом.

3.40 твердомёрзлый грунт – дисперсный грунт, прочно сцементированный льдом, характеризуемый относительно хрупким разрушением, практически несжимаемый под внешней нагрузкой.

3.41 текстура грунта – строение, обусловленное ориентировкой и пространственной организацией структурных элементов грунта.

3.42   температура начала замерзания ( Tbf ) – температура, оС, при которой в порах грунта появляется лед.

3.43 техногенный грунт – грунт, измененный, перемещенный или образоваванный в результате инженерно-хозяйственной деятельности человека.

3.44 техногенно измененный  в условиях естественного залегания грунт – природный грунт, подвергнутый различному по природе техногенному воздействию (химическому, физическому, физико-химическому, биологическому и т.п.) на месте его залегания.

3.45 техногенно перемещенный (переотложенный) грунт  – природный грунт, перемещенный тем или иным искусственным способом с места его естественного залегания и подвергнутый при этом частичному преобразованию.

3.46 торфяной грунт (торф) – органический грунт, содержащий в своем составе  50 % (по массе) и более органического вещества, представленного растительными остатками и гумусом.

3.47 трещиноватость скального массива – особенность строения скального массива, обусловленная наличием трещин разного происхождения, размера, формы, направления, с различными заполнителями.

3.48 Основные буквенные обозначения, используемые в стандарте, приведены в приложении Ж.

# Общие положения

4.1 Классификация грунтов включает следующие таксономические единицы, выделяемые по группам признаков:

- класс (подкласс) – по природе структурных связей;

- тип (подтип) – по генезису;

- вид  (подвид) – по вещественному, петрографическому или литологическому составу;

- разновидности – по количественным показателям состава, строения, состояния и свойств грунтов.

4.2 Наименования грунтов должны содержать сведения об их геологическом возрасте в соответствии с местными стратиграфическими схемами, принятыми в установленном порядке.

4.3 В характеристики грунтов по разновидностям, предусмотренные настоящим стандартом, допускается вводить дополнения и изменения в случаях появления новых критериев выделения разновидностей грунтов по результатам научно-технических разработок.

# Классификация

В классификации все многообразие грунтов подразделено на классы скальных (таблица 1), дисперсных (таблица 2) и мёрзлых (таблица 3) грунтов.

## 5.1  Класс скальных грунтов

Грунты данного класса обладают жесткими структурными связями (кристаллизационными и цементационными).

По генезису и вещественному составу в классе скальных грунтов выделяют, соответственно, типы (подтипы), виды и подвиды, представленные в таблице 1. Разновидности скальных грунтов выделяют по количественным показателям их вещественного состава, строения, состояния и свойств в соответствии с приложениями Б.1, В.1 и Г.

## 5.2 Класс дисперсных грунтов

Грунты данного класса обладают физическими, физико-химическими или механическими структурными связями.

Грунты с механическими структурными связями выделяют в подкласс несвязных (сыпучих) грунтов, а грунты с физическими и физико-химическими структурными связями - в подкласс связных грунтов.

По генезису и вещественному составу в классе дисперсных грунтов выделяют, соответственно, типы, подтипы, виды и подвиды, представленные в таблице 2. Разновидности дисперсных грунтов выделяют по количественным показателям их вещественного состава, строения, состояния и свойств в соответствии с приложением Б.2 и В.2.

## 5.3 Класс мерзлых грунтов

Грунты данного класса наряду с другими структурными связями обладают криогенными связями (за счет льда).

Грунты с криогенными и одновременно с кристализационными и цементационными структурными связями выделяют в подкласс скальных мерзлых грунтов; грунты с криогенными и одновременно с физическими и физико-химическими структурными связями – в подкласс дисперсных мерзлых грунтов; грунты только с криогенными связями выделяют в подкласс ледяных грунтов.

По генезису и вещественному составу в классе мерзлых грунтов выделяют, соответственно, типы, подтипы, виды и подвиды, представленные в таблице 3. Разновидности природных мерзлых грунтов выделяют по количественным показателям их вещественного состава, строения, состояния и свойств в соответствии с приложением Б.3.

# Гармонизация с зарубежными стандартами

6.1 Основные термины, используемые при классификации грунтов в стандартах ISO 14688-2:2004 [1] и ASTM D 2487-00 [2], и их определения  приведены в приложении Д.

6.2 Взаимное соответствие наименований дисперсных грунтов, используемых в настоящем стандарте и в стандардах ISO 14688-2:2004 [1] и ASTM D 2487-00 [2],    и методики пересчетов результатов определений состава и свойств грунтов, полученных по настоящему стандарту и по  стандартам ISO 14688-2:2004 [1],  ASTM D 2487-00 [2],    ISO/TS 17892-12:2004 [3] и ASTM D 4318-00  [4],  приведены в приложении Е.

## Т а б л и ц а  1  Скальные грунты

| Класс | Тип (подтип) | Вид |  | Подвид * | Разновидности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скальные | Магматические (интрузивные) | Силикатные | ультраосновные | Перидотиты, дуниты, пироксениты и др. | Выделяют в соответ-ствии с приложениями Б.1, В.1 и Г |
|  |  |  | основные | Габбро, нориты, анортозиты, диабазы, долериты и др. |  |
|  |  |  | средние | Диориты, сиениты и др. |  |
|  |  |  | кислые | Граниты, гранодиориты, кварцевые, сиениты, порфиры и др. |  |
|  | Магматические (эффузивные) | Силикатные | ультраосновные | Пикриты, коматииты и др. |  |
|  |  |  | основные | Базальты, долериты, порфириты и др. |  |
|  |  |  | средние | Андезиты, трахиты и др. |  |
|  |  |  | кислые | Риолиты, дациты и др. |  |
|  | Метаморфические | Силикатные |  | Гнейсы, сланцы, кварциты, роговики, скарны, грейзены, березиты, пропилиты, вторичные кварциты, гидротермально-измененные грунты и др. |  |
|  |  | Карбонатные |  | Мраморы и др. |  |
|  |  | Железистые |  | Железные руды, джеспилиты и др. |  |
|  |  | Органо-минеральные |  | Горючие сланцы, антрациты и др. |  |
|  | Осадочные | Силикатные |  | Песчаники, конгломераты, аргиллиты, алевролиты, сцементированные глины и др. |  |
|  |  | Карбонатные |  | Известняки, доломиты, мел, мергели и др. |  |
|  |  | Кремнистые |  | Опоки, диатомиты и др. |  |
|  |  | Сульфатные |  | Гипсы, ангидриты и др. |  |
|  |  | Галоидные |  | Галиты и др. |  |
|  |  | Органо-минеральные |  | Бурые угли, битуминозные известняки и др. |  |
|  | Вулканогенно-осадочные | Силикатные |  | Туфопесчаники, туфоалевролиты, туфоаргиллиты, туффиты, вулканические туфы, кластолавы, лавовые брекчии и др. |  |
|  |  | Хемогенно-силикатные |  | Туфопесчаники, туфоалевролиты, туфоаргиллиты, туффиты, вулканические туфы, кластолавы, лавовые брекчии и др. |  |
|  | Элювиальные | Минеральные |  | Скальные грунты трещинных зон коры выветривания |  |
|  | Техногенные | Все виды техногенно изменённых природных и антропогенно образованных скальных грунтов и преобразованных дисперсных грунтов с приобретенными цементационными связями |  | Все подвиды техногенно изменённых природных и антропогенно образованных скальных грунтов и преобразованных дисперсных грунтов с приобретенными цементационными связями |  |

* Примечание – приведены наименования наиболее распространенных грунтов

## Т а б л и ц а  2  Дисперсные грунты

| Класс | Подкласс | Тип | Подтип | Вид | Подвид | Разновид-ности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дисперсные | Несвязные | Осадочные | Флювиальные, ледниковые, эоловые, склоновые и др. | Минеральные | Крупнообломочные грунты Пески | Выделяют в соответ- ствии с приложе-ниями Б.2 и В.2 |
|  |  |  |  | Органо-минеральные | Заторфованные пески |  |
|  |  | Вулканогенно-осадочные | Вулканогенно-осадочные, осадочно-вулканогенные, пирокластические | Минеральные | Вулканогенно-обломочные грунты Вулканические пески, пеплы |  |
|  |  | Элювиальные | Образованные в результате выветривания: физического, физико-химического, химического, биологического | Минеральные и органо-минеральные | Крупнообломочные грунты и пески обломочных и дисперсных зон коры выветривания и почвы |  |
|  |  | Техногенные | Техногенно измененные в условиях естественного залегания природные грунты | Все виды техногенно измененных природных несвязных грунтов | Все подвиды техногенно измененных природных несвязных грунтов |  |
|  |  |  | Техногенно перемещенные природные грунты | Все виды техногенно измененных природных несвязных грунтов | Все подвиды техногенно измененных природных несвязных грунтов |  |
|  |  |  | Антропогенно образованные грунты | Различные виды антропогенных грунтов | Различные подвиды антропогенных грунтов |  |
|  | Связные | Осадочные | Флювиальные, ледниковые, эоловые, склоновые и др. | Минеральные | Глинистые грунты |  |
|  |  |  |  | Органо-минеральные | Илы Сапропели Заторфованные глинистые грунты и др. |  |
|  |  |  | Озерно-болотные, болотные, аллювиально-болотные и др. | Органические | Торфа Сапропели и др. |  |
|  |  | Элювиальные | Образованные в результате выветривания: физического, физико-химического, химического, биологического | Минеральные и органо-минеральные | Глинистые грунты дисперсных зон коры выветривания и почвы |  |
|  |  | Техногенные | Техногенно измененные в условиях естественного залегания природные грунты | Все виды техногенно измененных природных связных грунтов | Все подвиды техногенно измененных природных связных грунтов |  |
|  |  |  | Техногенно перемещенные природные грунты | Все виды техногенно измененных природных связных грунтов | Все подвиды техногенно измененных природных связных грунтов |  |
|  |  |  | Антропогенно образованные грунты | Различные виды антропогенных грунтов | Различные подвиды антропогенных грунтов |  |

## Т а б л и ц а  3  Мерзлые грунты

| Класс | Подкласс | Тип | Подтип | Вид | Подвид | Разновидности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мерзлые | Скальные мерзлые | Природные промерзшие | Интрузивные, эффузивные, метаморфические, осадочные, вулканогенно-осадочные, элювиальные | Все виды скальных грунтов | Все подвиды скальных грунтов | Выделяют в соответствии с приложением Б.3 |
|  |  | Техногенные промороженные и мерзлые | Природные грунты, техногенно измененные в условиях естественного залегания | Все виды техногенно измененных природных скальных грунтов | Все подвиды техногенно измененных природных скальных грунтов |  |
|  | Дисперсные мерзлые | Природные промерзшие | Осадочные, вулканогенно-осадочные, элювиальные | Все виды дисперсных грунтов | Все подвиды дисперсных грунтов |  |
|  |  | Техногенные промороженные и мерзлые | Природные грунты, техногенно измененные в условиях естественного залегания | Все виды техногенно измененных природных дисперсных грунтов | Все подвиды техногенно измененных природных дисперсных грунтов |  |
|  |  |  | Техногенно перемещенные природные мерзлые грунты |  |  |  |
|  |  |  | Антропогенные промороженные и мерзлые грунты |  |  |  |
|  | Ледяные | Льды конституционные: внутригрунтовые, погребенные, пещерно-жильные | Сегрегационные, инъекционные, ледниковые, наледные, речные, озерные, морские, донные, инфильтрационные, жильные, повторно-жильные, пещерные | Льды | Льды разного состава |  |
|  |  |  |  | Лёдогрунты | Лёдогрунты разного состава |  |
|  |  | Техногенные – ледяные искусственные | Антропогенные намороженные льды | Все виды намороженных льдов | Все подвиды искусственных льдов разного состава |  |

## Приложение А

(обязательное)

## Основные показатели строения, состава и свойств грунтов

А.1 Высота капиллярного поднятия hс, м, – наибольшая (равновесная) высота подъема воды по порам грунта, отсчитываемая от зеркала грунтовых вод (равная мощности капиллярной каймы).

А.2 Коэффициент водонасыщения Sr, д. е., определяется по формуле

| Sr=wρseρw, | (А.1) |
| --- | --- |

где w — природная влажность грунта, д. е. (ГОСТ 5180);

е – коэффициент пористости, д.е.;

rs – плотность частиц грунта, г/см3 (ГОСТ 5180);

rw – плотность воды, принимаемая равной 1 г/см3.

А.3 Коэффициент выветрелости Кwr, д. е., определяется по формуле

| Kwr=ρВρНВ, | (А.2) |
| --- | --- |

где rВ - плотность выветрелого грунта, г/см3 (ГОСТ 5180);

rНВ - плотность невыветрелого грунта, г/см3 (ГОСТ 5180).

А.4 Коэффициент выветрелости крупнообломочных грунтов Кwrt, д. е., определяется по формуле

| Kwrt=K1−K0K1, | (А.3) |
| --- | --- |

где К1 – отношение массы частиц размером менее 2 мм к массе частиц размером более 2 мм после испытания на истирание в полочном барабане;

К0 – то же, в природном состоянии.

А.5 Коэффициент истираемости крупнообломочных грунтов Кfr, д. е., определяется по формуле

| Kfr=q1q0, | (А.4) |
| --- | --- |

где q1 – масса частиц размером менее 2 мм после испытания крупнообломочных фракций грунта (частицы размером более 2 мм) на истирание в полочном барабане;

q0 – начальная масса пробы крупнообломочных фракций (до испытания на истирание).

А.6 Коэффициент пористости е, д. е., определяется по формуле

| e=ρs−ρdρd, | (А.5) |
| --- | --- |

где rs – плотность частиц грунта, г/см3 (ГОСТ 5180);

rd – плотность сухого грунта, г/см3.

А.7 Коэффициент размягчаемости в воде Кsof, д. е., определяется по формуле

| Ksof=RсRвс, | (А.6) |
| --- | --- |

где Rс, Rвс – предел прочности грунта на одноосное сжатие соответственно в водонасыщенном и в воздушно-сухом состоянии (ГОСТ 12248).

А.8 Коэффициент сжимаемости мерзлого грунта mvf, МПа-1 – параметр, характеризующий объемную деформируемость мерзлого грунта под нагрузкой.

А.9 Коэффициент трещинной пустотности KТП, % - отношение суммарной площади трещин к площади породы.

А.10 Коэффициент фильтрации k, см/с или м/сут – скорость фильтрации воды при градиенте напора, равном единице, и линейном законе фильтрации (ГОСТ 25584).

А.11 Липкость (прилипаемость) –  адгезионная прочность глинистых грунтов  L, кПа – усилие, необходимое для отрыва плоского штампа из заданного материала от грунта после их контакта в течение заданного времени при определенном давлении.

А.12 Льдистость грунта за счет видимых ледяных включений ii, д. е., определяется  по формуле

| ii=ρswtot−wmρi+ρswtot−0,1ww, | (А.7) |
| --- | --- |

где wtot – суммарная влажность мерзлого грунта, д. е. (ГОСТ 5180);

wm – влажность мерзлого грунта, расположенного между ледяными включениями, д. е.;

ww – влажность мерзлого грунта за счет содержащейся в нем при данной отрицательной температуре незамерзшей воды, д. е.;

ρs – плотность частиц грунта, г/см3 (ГОСТ 5180);

ρi – плотность льда, принимаемая равной 0,9 г/см3.

А.13 Относительная деформация набухания без нагрузки esw, д. е., –  отношение увеличения высоты образца глинистого грунта при замачивании после свободного набухания в условиях невозможности бокового расширения к начальной высоте образца природной влажности (ГОСТ 12248).

А.14 Относительная деформация просадочности esl, д. е. – отношение разности высот образцов, соответственно, природной влажности и после его замачивания при заданном давлении (давление вышележащего грунта плюс давление от сооружения) к высоте образца природной влажности (ГОСТ 23161).

А.15 Относительное содержание органического вещества Ir, д. е. – отношение массы органического вещества к массе абсолютно сухого грунта (ГОСТ 23740 и ГОСТ 26213).

А.16 Плотность сухого грунта (скелета) ρd, г/см3, определяется по формуле

| ρd=ρ1+w, | (А.8) |
| --- | --- |

где r – плотность грунта, г/см3 (ГОСТ 5180);

w – естественная влажность грунта, % (ГОСТ 5180).

А.17 Показатель качества породы RQD, %, – отношение суммарной длины сохранных кусков керна длиной более 10 см к длине пробуренного интервала в скважине.

А.18 Показатель текучести IL, д.е. – показатель состояния (консистенции) глинистых грунтов, определяется по формуле

| IL=w−wPIP, | (А.9) |
| --- | --- |

где w – естественная влажность, % (ГОСТ 5180);

wP – влажность на границе раскатывания, % (ГОСТ 5180);

IP –  число пластичности, %.

А.19 Показатель чувствительности грунта St, д.е., – отношение сопротивления недренированному сдвигу глинистых грунтов ненарушенного (сu) и нарушенного сложения (сur) или отношение сопротивления вращательному срезу (τmax) к его остаточному сопротивлению (τmin), определяется по формулам:

| St=сuсur или St=τmaxτmin. | (А.10) |
| --- | --- |

А.20 Пористость грунта n, %, определяется по формуле

| n=ρs−ρdρs×100, | (А.11) |
| --- | --- |

где rs – плотность частиц грунта, г/см3 (ГОСТ 5180);

ρd – плотность сухого грунта, г/см3.

А.21 Предел прочности грунта на одноосное сжатие R, МПа – отношение нагрузки, при которой происходит разрушение образца, к площади его первоначального поперечного сечения (ГОСТ 12248).

А.22 Сопротивление недренированному сдвигу сu, кПа – величина, определяемая по результатам недренированных лабораторных и полевых испытаний глинистых грунтов (трехосные испытания, пенетрация, вращательный срез, зондирование и др.).

А.23 Степень засоленности грунта Dsal, % - отношение массы водорастворимых солей в грунте к массе абсолютно-сухого грунта.

А.24 Степень заполнения пор льдом и незамерзшей водой Sr, д. е., определяется  по формуле

| Sr=1,1wic+wwρsefρw, | (А.12) |
| --- | --- |

где wic – влажность мерзлого грунта, рассчитанная по содержанию порового льда, цементирующего минеральные частицы (лед-цемент), д. е., рассчитывается по формуле: wic=wm-ww;

ww – влажность мерзлого грунта, рассчитанная по содержанию незамерзшей воды при отрицательной температуре, д. е.;

rs – плотность частиц грунта, г/см3 (ГОСТ 5180);

еf  – коэффициент пористости мерзлого грунта;

rw – плотность воды, принимаемая равной 1, г/см3.

А.25 Степень неоднородности гранулометрического состава Cu, д.е., определяется по формуле

| Cu=d60d10, | (А.13) |
| --- | --- |

где d60, d10 – диаметры частиц, мм, меньше которых в грунте содержится соответственно 60 и 10% (по массе) частиц.

А.26 Степень плотности песков ID, д.е., определяется по формуле

| ID=emax−eemax−emin, | (А.14) |
| --- | --- |

где е – коэффициент пористости при искусственном сложении, д.е.;

emin  – коэффициент пористости в предельно-плотном сложении, д.е. [5];

emax – коэффициент пористости в предельно-рыхлом сложении, д.е. [5].

А.27 Степень морозной пучинистости efh, % , определяется по формуле (ГОСТ 28622)

| εfh=h0,f−h0h0×100, | (А.15) |
| --- | --- |

где h0,f  – высота образца промерзшего грунта, см;

h0 – начальная высота образца грунта, см.

А.28 Степень разложения торфа Ddp, д. е., – отношение массы бесструктурной (полностью разложившейся) части  к общей массе торфа (ГОСТ 10650).

А.29 Степень растворимости в воде qsr, г/л, – величина, отражающая способность грунта растворяться в воде при нормальных условиях за счет растворения неорганических и органических веществ, определяемая при соотношения грунта и воды 1:5 и равная концентрации образующегося равновесного раствора.

А.30 Суммарная льдистость мерзлого грунта itot, д. е., определяется  по формуле

| itot=ii+iic=ρfwtot−wwρi1+wtot, | (А.16) |
| --- | --- |

где iic – льдистость грунта за счет льда-цемента (порового льда), д. е.;

wtot  – суммарная влажность мерзлого грунта, д. е. (ГОСТ 5180);

ri – плотность льда, принимаемая равной 0,9 г/см3;

rs – плотность частиц грунта, г/см3 (ГОСТ 5180);

rf – плотность мерзлого грунта, г/см3 (ГОСТ 5180);

ww – влажность мерзлого грунта за счет незамерзшей воды, д. е.

А.31 Число пластичности Ip, % , определяется  по формуле

| IP = wL – wP , | (А.17) |
| --- | --- |

где wL –  влажность на границе текучести, % (ГОСТ 5180);

wP – влажность на границе раскатывания, % (ГОСТ 5180).

# Приложение Б
(обязательное)

# Разновидности грунтов (частные классификации)

## Б. 1 Разновидности скальных грунтов

## По пределу прочности на одноосное сжатие Rc в водонасыщенном состоянии  (ГОСТ 12248) скальные грунты подразделяют согласно таблице Б.1.

Т а б л и ц а  Б.1

| Разновидность грунтов | Предел прочности на одноосное сжатие Rc, МПа |
| --- | --- |
| Скальные: Очень прочные Прочные Средней прочности Малопрочные Полускальные: Пониженной прочности Низкой прочности Очень низкой прочности | Rc ≥ 120 120 > Rc ≥ 50 50 > Rc ≥ 15 15 > Rc ≥ 5 5 > Rc ≥ 3 3 > Rc ≥ 1 Rc < 1 |

## Б.1.2 По плотности сухого (скелета) грунта rd скальные грунты подразделяют согласно таблице Б.2.

Т а б л и ц а   Б.2

| Разновидность грунтов | Плотность сухого грунта rd, г/см3 |
| --- | --- |
| Очень плотный Плотный Средней плотности Низкой плотности | rd ≥ 2,50 2,50 > rd ≥ 2,10 2,10 > rd ≥ 1,20 rd < 1,20 |

## Б.1.3 По пористости скальные грунты подразделяют согласно таблице Б.3.

## Т а б л и ц а  Б.3

| Разновидность грунтов | Пористость n, % |
| --- | --- |
| Непористые Слабо пористые Средне пористые Сильно пористые | n ≤ 3 3 < n ≤ 10 10 < n ≤ 30 n > 30 |

## Б.1.4 По коэффициенту выветрелости Кwr скальные грунты подразделяют согласно таблице Б.4.

Т а б л и ц а  Б.4

| Разновидность грунтов | Коэффициент выветрелости скальных грунтов Кwr, д. е. |
| --- | --- |
| Слабовыветрелый Средневыветрелый Сильновыветрелый | 0,9 ≤ Kwr < 1 0,8 ≤ Kwr < 0,9 Kwr < 0,80 |

## Б.1.5 По коэффициенту размягчаемости в воде Ksof  скальные грунты подразделяют согласно таблице Б.5.

Т а б л и ц а  Б.5

| Разновидность грунтов | Коэффициент размягчаемости Ksop, д. е. |
| --- | --- |
| Неразмягчаемый Размягчаемый | Ksof ³ 0,75 Ksof < 0,75 |

## Б.1.6 По степени растворимости в воде qsr скальные грунты подразделяют согласно таблице Б.6.

Т а б л и ц а  Б.6

| Разновидность грунтов | Степень растворимости qsr, г/л |
| --- | --- |
| Нерастворимый Труднорастворимый Среднерастворимый Легкорастворимый Сильно растворимый | qsr ≤ 0,01 0,01 < qsr ≤ 1 1 < qsr ≤ 10 10 < qsr ≤ 100 qsr > 100 |

## Б.1.7 По водопроницаемости скальные грунты подразделяются согласно таблице Б.7 .

Т а б л и ц а  Б.7*

| Разновидность грунтов | Коэффициент фильтрации k, м/сут |
| --- | --- |
| Водонепроницаемый Слабоводопроницаемый Водопроницаемый Сильноводопроницаемый Очень сильноводопроницаемый | Кф ≤ 0,005 0,005 < Кф ≤ 0,3 0,3 < Кф ≤ 3 3 < Кф ≤ 30 Кф > 30 |

*  Применяется также и для класса дисперсных грунтов.

## Б. 2  Разновидности дисперсных грунтов

## По размерам (ГОСТ 12536) слагающие грунт элементы подразделяют согласно таблице Б.8.

Т а б л и ц а  Б.8

| Слагающие грунт элементы | Фракции | Размер, мм |
| --- | --- | --- |
| Валуны (глыбы) | Крупные Средние Мелкие | > 800 400 – 800 200 – 400 |
| Галька (щебень) | Крупные Средние Мелкие | 100 – 200 60 – 100 10 – 60 |
| Гравий (дресва) | Крупные Мелкие | 4 – 10 2 – 4 |
| Песчаные частицы | Грубые Крупные Средние Мелкие Тонкие | 1 – 2 0,5 – 1 0,25 – 0,5 0,10 – 0,25 0,05 – 0,10 |
| Пылеватые частицы | Крупные Мелкие | 0,01 – 0,05 0,002 – 0,01 |
| Глинистые частицы |  | < 0,002 |

## Б.2.2 По гранулометрическому составу (ГОСТ 12536) крупнообломочные грунты и пески подразделяют согласно таблице Б.9.

Т а б л и ц а  Б.9

| Разновидность грунтов | Размер частиц d, мм | Содержание частиц, % по массе |
| --- | --- | --- |
| Крупнообломочные: - валунный (при преобладании неокатанных частиц - глыбовый) - галечниковый (при неокатанных гранях - щебенистый) - гравийный (при неокатанных гранях - дресвяный) Пески: - гравелистый - крупный - средней крупности - мелкий - пылеватый | >200 >10 >2 >2 > 0,50 > 0,25 > 0,10 > 0,10 | >50 >50 >50 >25 >50 >50 ³75 <75 |

П р и м е ч а н и е - При наличии в крупнообломочных грунтах песчаного заполнителя более 40 % или глинистого заполнителя более 30 % от обшей массы воздушно-сухого грунта в наименовании крупнообломочного грунта добавляют наименование вида заполнителя и указывают характеристики его состояния. Вид заполнителя устанавливают после удаления из крупнообломочного грунта частиц крупнее 2 мм. Если обломочный материал представлен ракушкой в количестве ≥ 50 %, грунт называют ракушечным,  если от 30 до 50 % – к наименованию грунта прибавляют с ракушкой.

## Б.2.3 По степени неоднородности гранулометрического состава Сu крупнообломочные грунты и пески подразделяют согласно таблице Б.10.

Т а б л и ц а  Б.10

| Разновидность грунтов | Степень неоднородности гранулометрического состава Cu |
| --- | --- |
| Однородный грунт Неоднородный грунт | Cu £ 3 Cu > 3 |

## Б.2.4 По коэффициенту водонасыщения Sr крупнообломочные грунты и пески подразделяют согласно таблице Б.11.

Т а б л и ц а  Б.11

| Разновидность грунтов | Коэффициент водонасыщения Sr, д. е. |
| --- | --- |
| Малой степени водонасыщения (маловлажные) Средней степени водонасыщения (влажные) Водонасыщенные | 0 < Sr ≤ 0,5 0,5 < Sr ≤ 0,8 0,8 < Sr ≤ 1 |

## Б.2.5 По коэффициенту пористости е пески подразделяют согласно таблице Б.12.

Т а б л и ц а  Б.12

| Разновидность песков | Коэффициент пористости е |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пески гравелистые, крупные и средней крупности | Пески мелкие | Пески пылеватые |
| Плотный Средней плотности Рыхлый | е ≤ 0,55 0,55 < е ≤ 0,70 е > 0,70 | е ≤ 0,60 0,60 < е ≤ 0,75 е > 0,75 | е ≤ 0,60 0,60 < е ≤ 0,80 е > 0,80 |

## Б.2.6  По степени плотности ID [5] пески искуственного сложения подразделяют согласно таблице Б.13.

Т а б л и ц а  Б.13

| Разновидность песков | Степень плотности ID, д. е. |
| --- | --- |
| Слабоуплотненный Среднеуплотненный Сильноуплотненный | 0 < ID ≤ 0,33 0,33 < ID ≤ 0,66 0,66 < ID ≤ 1,00 |

## Б.2.7 По коэффициенту выветрелости крупных обломков Кwrt крупнообломочные грунты подразделяют согласно таблице Б.14.

Т а б л и ц а  Б.14

| Разновидность грунтов | Коэффициент выветрелости Кwrt, д. е. |
| --- | --- |
| Слабовыветрелый Средневыветрелый Сильновыветрелый | 0 < Кwrt ≤ 0,50 0,50 < Кwrt ≤ 0,75 0,75 < Кwrt ≤ 1,00 |

## Б.2.8 По коэффициенту истираемости крупных обломков Кfr крупнообломочные грунты подразделяют согласно таблице Б.15.

Т а б л и ц а  Б.15

| Разновидность грунтов | Коэффициент истираемости Кfr, д. е. |
| --- | --- |
| Очень прочный Прочный Средней прочности Малопрочный Пониженной прочности | Кfr ≤ 0,05 0,05 < Кfr ≤ 0,20 0,20 < Кfr ≤ 0,30 0,30 < Кfr ≤ 0,40 Кfr > 0,40 |

## Б.2.9 По числу пластичности Ip глинистые грунты подразделяют согласно таблице Б.16.

Т а б л и ц а  Б.16

| Разновидность грунтов | Чисто пластичности Ip, % |
| --- | --- |
| Супесь Суглинок Глина | 1 ≤ Ip < 7 7 ≤ Ip < 17 Ip ³ 17 |

П р и м е ч а н и е – Илы подразделяют по значениям числа пластичности, указанным в таблице, на супесчаные, суглинистые и глинистые.

## Б.2.10 По числу пластичности Ip и содержанию песчаных частиц глинистые грунты подразделяют согласно таблице Б.17.

Т а б л и ц а   Б.17

| Разновидность грунтов | Число пластичности Ip, % | Содержание песчаных частиц (2—0,05 мм), % по массе |
| --- | --- | --- |
| Супесь: - песчанистая - пылеватая Суглинок: - легкий песчанистый - легкий пылеватый - тяжелый песчанистый - тяжелый пылеватый Глина: - легкая песчанистая - легкая пылеватая - тяжелая | 1 ≤ Ip < 7 1 ≤ Ip < 7 7 ≤ Ip < 12 7 ≤ Ip < 12 12 ≤ Ip < 17 12 ≤ Ip < 17 17 ≤ Ip < 27 17 ≤ Ip < 27 Ip ³ 27 | ³ 50 < 50 ³ 40 < 40 ³ 40 < 40 ³ 40 < 40 Не регламентируется |

## Б.2.11 По наличию включений глинистые грунты подразделяют согласно таблице Б.18.

Т а б л и ц а  Б.18

| Разновидность грунтов | Содержание частиц > 2 мм, % по массе |
| --- | --- |
| Супесь, суглинок, глина с галькой (щебнем), с гравием (дресвой) или с ракушкой | От 15 до 25 |
| Супесь, суглинок, глина галечниковые (щебенистые), гравелистые (дресвяные) или ракушечные | Более 25 до 50 |

## Б.2.12 По показателю текучести IL глинистые грунты подразделяют согласно таблице Б.19.

Т а б л и ц а  Б.19

| Разновидность грунтов | Показатель текучести IL |
| --- | --- |
| Супесь: - твердая - тугопластичная - мягкопластичная - текучая Суглинки и глины: - твердые - полутвердые - тугопластичные - мягкопластичные - текучепластичные - текучие | IL < 0 0 ≤ IL ≤ 0,50 0,50 < IL ≤ 1,00 IL > 1,00 IL < 0 0≤ IL ≤ 0,25 0,25 < IL ≤ 0,50 0,50 < IL ≤ 0,75 0,75 < IL ≤ 1,00 IL > 1,00 |

## Б.2.13 По относительной деформации набухания без нагрузки esw (ГОСТ 12248) глинистые грунты подразделяют согласно таблице Б.20.

Т а б л и ц а  Б.20

| Разновидность грунтов | Относительная деформация набухания без нагрузки esw, д. е. |
| --- | --- |
| Ненабухающий Слабонабухающий Средненабухающий Сильнонабухающий | esw < 0,04 0,04 ≤ esw ≤ 0,08 0,08 < esw ≤ 0,12 esw > 0,12 |

## Б.2.14 По относительной деформации просадочности esl (ГОСТ 23161) глинистые грунты подразделяют согласно таблице Б.21.

Т а б л и ц а  Б.21

| Разновидность грунтов | Относительная деформация просадочности esl, д. е. |
| --- | --- |
| Непросадочный Слабопросадочный Среднепросадочный Сильнопросадочный Чрезвычайно просадочный | esl < 0,01 0,01 ≤ esl ≤ 0,03 0,03 < esl ≤ 0,07 0,07 < esl ≤ 0,12 esl >0,12 |

## Б.2.15 По относительному содержанию органического вещества Ir  (ГОСТ 23740 и ГОСТ 26213) грунты подразделяют согласно таблице Б.22.

Т а б л и ц а  Б.22

| Разновидность грунтов | Относительное содержание органического вещества Ir, д.е. |
| --- | --- |
| Минеральные Органо-минеральные: - с примесью органического вещества - с низким содержанием органического вещества - с высоким содержанием органического вещества Органические | Ir ≤ 0,03 0,03 < Ir ≤ 0,10 0,10 < Ir ≤ 0,30 0,30 < Ir < 0,50 Ir ≥ 0,50 |

## Б.2.16 По относительному содержанию органического вещества Ir (ГОСТ 23740 и ГОСТ 26213) заторфованные грунты подразделяют согласно таблице Б.23.

Т а б л и ц а  Б.23

| Грунты | Относительное содержание органического вещества Ir, д.е. |  |
| --- | --- | --- |
|  | пески | глинистые грунты |
| С примесью торфа | 0,03 ≤ Ir ≤ 0,10 | 0,05 < Ir ≤ 0,10 |
| Слабозаторфованный Среднезаторфованный Сильнозаторфованный | 0,10 < Ir ≤ 0,25 0,25 < Ir ≤ 0,40 0,40 < Ir ≤ 0,50 |  |
| Торф | Ir > 0,50 |  |

## Б.2.17 По степени разложения Ddr (ГОСТ 10650) торфы подразделяют согласно таблице Б.24.

Т а б л и ц а  Б.24

| Разновидность торфов | Степень разложения Ddr, % |
| --- | --- |
| Слаборазложившийся Среднеразложившийся Сильноразложившийся | Ddr ≤ 20 20< Ddr ≤ 45 Ddr > 45 |

## Б.2.18 По степени засоленности Dsal  легкорастворимыми солями грунты подразделяют согласно таблице Б.25, а среднерастворимыми - согласно таблице Б.26.

Т а б л и ц а  Б.25

| Разновидность грунтов | Степень засоленности грунтов легкорастворимыми солями Dsal, % |  |
| --- | --- | --- |
|  | хлоридное, сульфатно-хлоридное засоление | сульфатное, хлоридно-сульфатное засоление |
| Незасоленный Слабозасоленный Среднезасоленный Сильнозасоленный Избыточно засоленный | <0,5 0,5 ≤ Dsal < 2,0 2,0 ≤ Dsal < 5,0 5,0 ≤ Dsal ≤ 10,0 Dsal >10,0 | <0,5 0,5 ≤ Dsal < 1,0 1,0 ≤ Dsal < 3,0 3,0 ≤ Dsal ≤ 8,0 Dsal > 8,0 |

Т а б л и ц а  Б.26

| Разновидность грунтов | Степень засоленности грунтов среднерастворимыми (гипс, ангидрит) солями Dsal, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Суглинок | Супесь | Песок |
| Незасоленный Слабозасоленный Среднезасоленный Сильнозасоленный Избыточно засоленный | Dsal ≤ 5 5 < Dsal ≤ 10 10 < Dsal ≤ 20 20 < Dsal ≤ 35 Dsal > 35 | Dsal ≤ 5 5 < Dsal ≤ 10 10 < Dsal ≤ 20 20 < Dsal ≤ 30 Dsal > 30 | Dsal ≤ 3 3 < Dsal ≤ 7 7 < Dsal ≤ 10 10 < Dsal ≤ 15 Dsal > 15 |

## Б.2.19 По степени морозной пучинистости εfn (ГОСТ 28622) дисперсные грунты подразделяют согласно таблице Б.27*.

Т а б л и ц а  Б.27*

| Разновидность грунтов | Степень пучинистости εfn, % |
| --- | --- |
| Непучинистый Слабопучинистый Среднепучинистый Сильнопучинистый Чрезмернопучинистый | εfn < 1,0 1,0 ≤ εfn ≤ 3,5 3,5 < εfn ≤ 7,0 7,0 < εfn ≤ 10,0 εfn > 10,0 |

## *  Применяется так же и для класса мерзлых грунтов.

## Б.3 Разновидности мерзлых грунтов

## Б.3.1. По температуре грунты подразделяют согласно таблице Б.28.

Т а б л и ц а  Б.28

| Разновидность грунтов | Температура грунтов, T, °С |
| --- | --- |
| Немерзлый (талый) Мерзлый Охлажденный Морозный Сыпучемерзлый* | T ≥ 0 T < Tbf 0 > T ≥ Tbf T < 0 T < 0 |

* - для грунтов с суммарной влажностью  wtot  ≤  3 %.

## Б.3.2. По льдистости скальные, полускальные и дисперсные грунты подразделяют согласно таблицам Б.29 - Б.31.

Т а б л и ц а  Б.29

| Разновидности скальных и полускальных грунтов | Льдистость за счет видимых ледяных включений ii, д. е. |
| --- | --- |
| Слабольдистый Льдистый Сильнольдистый | ii ≤ 0,01 0,01 < ii ≤ 0,05 ii > 0,05 |

Т а б л и ц а  Б.30

| Разновидности дисперсных грунтов | Льдистость за счет видимых ледяных включений ii, д. е. |
| --- | --- |
| Нельдистый Слабольдистый Льдистый Сильнольдистый Очень сильнольдистый | ii ≤ 0,03 0,03 < ii ≤ 0,20 0,20 < ii ≤ 0,40 0,40 < ii ≤ 0,60 0,60 < ii ≤ 0,90 |

Т а б л и ц а  Б.31

| Разновидности песчаных грунтов | Суммарная льдистость, itot, д.е. |
| --- | --- |
| Слабольдистые Льдистые Сильнольдистые | itot ≤ 0,40 0,40 < itot ≤ 0,60 itot > 0,60 |

## Б.3.3. По состоянию незасоленные мерзлые грунты подразделяют согласно таблице Б.32.

## Т а б л и ц а  Б.32

| Грунты | Разновидность грунтов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Твердомерзлый (mvf  0,01 МПа-1) при t < Th, °С | Пластичномерзлый (mvf > 0,01 МПа-1) при t, °С | Сыпучемерзлый при t  0 °С |
| Скальных и полускальные | Th = 0 | - | - |
| Крупнообломочные | Th = 0 | Th < t < Tbf при Sr < 0,8 | при wtot ≤ 3 % |
| Пески гравелистые, крупные и средней крупности | Th = -0,1 |  |  |
| Пески мелкие и пылеватые | Th = -0,3 |  |  |
| Глинистые грунты: |  |  | - |
| Супесь | Th = -0,6 | Th < t < Tbf |  |
| Суглинок | Th = -1,0 |  |  |
| Глина | Th = -1,5 |  |  |

П р и м е ч а н и е –  Th  - температурная граница твердомерзлого состояния грунтов.

Б.3.4. Мерзлые грунты с континентальным типом засоления (сульфатный тип засоления) относят к засоленным при степени засоленности Dsal, %:

- для песков  ≥ 0,10;

- для супесей ≥ 0,15;

- для суглинков ≥ 0,20;

- для глин ≥ 0,25.

## Б.3.5. По степени засоленности Dsal, %, мерзлые грунты с морским типом засоления легорастворимыми солями (хлоридный тип засоления)  подразделяют согласно таблице Б.33.

## Т а б л и ц а  Б.33

| Разновидность грунта | Степень засоленности легкорастворимыми солями Dsal , % |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | пески | супеси | суглинки и глины |
| Незасоленные Слабозасоленные Среднезасоленные Сильнозасоленные | Dsal < 0,05 0,05 ≤ Dsal < 0,15 0,15 ≤ Dsal < 0,30 Dsal ≥ 0,30 | Dsal < 0,15 0,15 ≤ Dsal < 0,35 0,35 ≤ Dsal < 0,60 Dsal ≥ 0,60 | Dsal < 0,20 0,20 ≤ Dsal < 0,40 0,40 ≤ Dsal < 0,80 Dsal ≥ 0,80 |

## Б.3.6. По типам криогенных текстур мерзлые грунты подразделяют согласно таблице Б.36.

## Т а б л и ц а  Б.34

| Наименование грунтов | Тип криогенной текстуры |
| --- | --- |
| Скальные и полускальные | Трещинная, пластовая, полостная, жильная, массивная |
| Крупнообломочные | Массивная, порфировидная, корковая, базальная |
| Песчаные | Массивная, слоистая, порфировидная, сетчатая, базальная |
| Глинистые | Массивная, сетчатая, слоистая, атакситовая, порфировидная, линзовидная |
| Заторфованные | Порфировидная, слоистая, сетчатая, атакситовая, линзовидная |

# Приложение В
(рекомендуемое)

# Разновидности грунтов (частные классификации)

## В. 1 Разновидности скальных грунтов

## В.1.1 По минеральному составу скальные  известково-доломитовые грунты подразделяют согласно таблице В.1.

Т а б л и ц а  В.1

| Разновидность грунтов | Содержание, % |  |
| --- | --- | --- |
|  | СаСО3 | СаМg(С О3)2 |
| Известняк Известняк доломитистый Известняк доломитовый Доломит известковый Доломит известковистый Доломит | 95 – 100 75 – 95 50 – 75 25 – 50 5 – 25 0 – 5 | 0 – 5 5 – 25 25 – 50 50 – 75 75 – 90 - – 100 |

## В.1.2 По минеральному составу скальные карбонатно-терригенные грунты подразделяют согласно таблице В.2.

Т а б л и ц а  В.2

| Разновидности грунтов | Содержание карбонатов, % | Терригенная составляющая, % |
| --- | --- | --- |
| Известняк (доломит) | 95 – 100 | 0 – 5 |
| Алевритистый (песчанистый) известняк (доломит) или известняк (доломит) с гравием (галькой) | 75 – 95 | 5 – 25 |
| Алевритовый (песчаный, гравийный, галечный) известняк (доломит) | 50 – 75 | 25 – 50 |
| Известковый (доломитовый) алевролит (песчаник, гравелит, конгломерат) | 25 – 50 | 50 – 75 |
| Известковистый (доломитистый) алевролит (песчаник, гравелит, конгломерат) | 5 – 25 | 75 – 95 |
| Алевролит (песчаник, гравелит, конгломерат) | 0 – 5 | - – 100 |

## В.1.3 По минеральному составу  скальные глинисто-карбонатные и глинистые грунты подразделяют согласно таблице В.3.

Т а б л и ц а  В.3

| Содержание глинистых минералов, % | Известковый ряд |  | Доломитовый ряд |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разновидности грунтов | Содержа-ние СаСО3, % | Разновидности грунтов | Содержание СаМg(СО3)2, % |
| 0 – 5 | Известняк | 95 – 100 | Доломит | 95 – 100 |
| 5 – 25 | Известняк глинистый | 75 – 95 | Доломит глинистый | 75 – 95 |
| 25 – 50 | Мергель известковый | 50 – 75 | Мергель доломитовый | 50 – 75 |
| 50 – 75 | Мергель глинистый известковый | 25 – 50 | Мергель глинистый доломитовый | 25 – 50 |
| 75 – 95 | Глина известковая | 5 – 25 | Глина доломитовая | 5 – 25 |
| 95 – 100 | Глина | 0 – 5 | Глина | 0 – 5 |

## В.2 Разновидности дисперсных грунтов

## В.2.1 По деформируемости дисперсные грунты подразделяют согласно таблице В.4.

Т а б л и ц а   В.4

| Разновидность грунтов | Модуль деформации Е, МПа |
| --- | --- |
| Очень сильно деформируемые Сильнодеформируемые Среднедеформируемые Слабодеформируемые | Е ≤ 5 5 < E ≤ 10 10 < E ≤ 50 E > 50 |

## В.2.2 По сопротивлению недренированному сдвигу сu глинистые грунты подразделяют согласно таблице В.5.

Т а б л и ц а  В.5

| Разновидность грунтов | Сопротивление недренированному сдвигу сu, кПа |
| --- | --- |
| Чрезвычайно низкой прочности Очень низкой прочности Низкой прочности Средней прочности Высокой прочности Очень высокой прочности Чрезвычайно высокой прочности | сu ≤ 10 10 < сu ≤ 20 20 < сu ≤ 40 40 < сu ≤ 75 75 < сu ≤ 150 150 < сu ≤ 300 сu > 300 |

## В.2.3 По показателю чувствительности St глинистые грунты подразделяют согласно таблице В.6.

Т а б л и ц а  В.6

| Разновидность грунтов | Показатель чувствительности St, д.е. |
| --- | --- |
| Нечувствительные Низко чувствительные Средне чувствительные Очень чувствительные Текучие глины | St ~ 1 1 < St ≤ 2 2 < St ≤ 4 4 < St ≤ 8 St > 8 |

## В.2.4 По величине липкости (прилипаемости) L [6] глинистые грунты подразделяют согласно таблице В.7.

Т а б л и ц а  В.7

| Разновидность грунтов | Липкость (прилипаемость) L, кПа |
| --- | --- |
| Неприлипаемые Слабоприлипаемые Среднеприлипаемые Сильноприлипаемые | L ≤ 5 5 < L ≤ 10 10 < L ≤ 25 L >25 |

В.2.5  По относительному содержанию органического вещества Ir сапропели подразделяют согласно таблице  В.8.

Таблица В.8

| Разновидность сапропелей | Относительное содержание органического вещества Ir, д.е. |
| --- | --- |
| Минеральная | 0,10 < Ir ≤ 0,30 |
| Среднеминеральная | 0,30 < Ir ≤ 0,50 |
| Слабоминеральная | Ir > 0,50 |

В.2.6   По потенциалу разжижения FL [7] при сейсмических воздействиях водонасыщенные песчаные грунты подразделяют на:

-   разжижаемые  FL   ≤   1,15;

- неразжижаемые  FL > 1,15.

## В.2.7 По высоте капиллярного поднятия hс [5]  грунты подразделяют согласно таблице В.9.

Т а б л и ц а  В.9

| Разновидность грунтов | Высота капиллярного поднятия, hс, м |
| --- | --- |
| С малой высотой Со средней высотой С большой высотой | hс ≤ 1,0 1,0 < hс ≤ 2,5 hс > 2,5 |

Приложение  Г

(рекомендуемое)

Классификация массивов скальных грунтов

Г.1 Массивы скальных грунтов подразделяют по степени трещиноватости в соответствии с критериями сплошности массива, экзогенного изменения массива, относительной скорости упругих волн в массиве согласно  Г.1.1 – Г.1.3.

Г.1.1 По степени сплошности массивы скальных грунтов подразделяют  согласно таблице Г.1.

Таблица Г.1

| Наименование массивов по степени сплошности | Коэффициент трещинной пустотности КТП, % | Классификационный признак: отношение l/a | Характеристика массива |
| --- | --- | --- | --- |
| Монолитные | КТП < 0,1 | < 1,0 | Массив не расчленен трещинами на отдельные блоки. Имеются немного- численные трещины, которые редко пересекаются |
| Трещиноватые: слабо трещиноватый средне трещиноватый сильно трещиноватый | 0,1≤ КТП ≤ 0,5 0,5 <КТП ≤ 1,5 1,5< КТП ≤ 3 | 1,0 – 1,5 1,5 – 2,5 2,5 – 4,0 | Массив не полностью расчленен трещинами на отдельные блоки. Между отдельностями имеются целики скального грунта |
| Разборные | КТП > 3 | > 4,0 | Массив полностью расчленен трещинами на отдельные блоки. Трещины различных направлений многократно пересекаются. |

П р и м е ч а н и е - для подразделения массива скального грунта по степени сплошности следует в первую очередь руководствоваться отношением l/a, где l - средняя длина трещин, a - среднее расстояние между трещинами. Показателем КТП следует пользоваться, если площадь естественного или искусственного обнажения (котлован, штольня и т.п.) не позволяют оценить реальные значения l и a.

Г.1.2 По степени экзогенного изменения от разгрузки и выветривания массивы скальных грунтов разделяют на зоны согласно  таблице  Г.2.

Таблица Г.2

| Наименование зоны массива скального грунта | Классификационный признак |
| --- | --- |
| А—зона сильного изменения | Блоки отдельности массива сложены преимущественно сильновыветрелыми и средневыветрелыми скальными грунтами |
| Б – зона средней степени изменения | Блоки отдельности массива сложены преимущественно слабовыветрелыми и невыветрелыми скальными грунтами, в стенках трещин имеются средневыветрелые скальные грунты |
| В – зона слабого изменения | Блоки отдельности массива сложены невыветрелыми скальными грунтами, вдоль некоторых трещин имеются слабовыветрелые скальные грунты. |
| Г – сохранный массив | Невыветрелые скальные грунты в блоках отдельности и стенках трещин |

П р и м е ч а н и е - Скальные грунты по степени выветрелости разделяют на слабо -выветрелые, средневыветрелые и сильновыветрелые согласно таблице Б.4 (см. приложение Б).

Г.1.3. По относительной скорости распространения упругих продольных волн массивы скальных грунтов разделяют на  разновидности согласно таблице Г.3.

Таблица Г.3

| Наименование массивов | Относительная скорость упругих продольных волн, vp.М / vp.Б |
| --- | --- |
| Монолитный Слабо трещиноватый Средне трещиноватый Сильно трещиноватый Разборный | более 0,6 от 0,6 до 0,3 от 0,3 до 0,1 от 0,1 до 0, 03 менее 0,03. |

П р и м е ч а н и е: vp.М  --- скорость упругих продольных волн в массиве скального грунта; vp.Б – скорость продольных волн в блоке отдельности.

Г.2  По показателю качества грунта RQD скальные грунты  разделяют на разновидности  согласно  таблице  Г.4.

Таблица Г.4

| Качество скального грунта в массиве | Показатель качества RQD, % |
| --- | --- |
| Очень хорошее Хорошее Среднее Плохое Очень плохое | RQD > 90 90 ≥ RQD ≥ 75 75 > RQD ≥ 50 50 > RQD ≥ 25 RQD < 25 |

Г.3 Блоки отдельности, из которых состоят массивы скальных грунтов, разделяют на разновидности по размеру и форме в соответствии с Г.3.1 и Г.3.2.

Г.3.1 По размеру блоков отдельности в массивах скальных грунтов выделяют следующие  разновидности отдельностей согласно  таблице  Г.5:

Таблица Г.5

| Наименование отдельности | Средний размер блока отдельности, см |
| --- | --- |
| Крупноглыбовая Мелкоглыбовая Щебневая | > 80 от 80 до 20 < 20 |

Г.3.2 По форме блоков отдельности в массивах скальных грунтов выделяют следующие разновидности отдельностей:

- параллелепипедальная («сундучная») - примерно изометрические блоки, ограниченные примерно ортогональными трещинами;

- остроугольная – блоки сложной формы, ограниченные трещинами, пересекающимися под острыми и тупыми углами;

- плитчатая - короткопризматические блоки, ограниченные системой частых и относительно длинных трещин параллельных основанию призмы и группой более редких трещин, секущих основание;

- столбчатая - призматические блоки, ограниченные несколькими длинными трещинами, параллельными оси призмы и системой относительно коротких редких трещин перпендикулярных оси призмы;

- шаровая – блоки в виде усеченного шарового сектора («скорлуповатой» формы), ограниченные трещинами, оконтуривающими по шаровой или эллипсоидальной поверхности некоторый центр, и трещинами радиального направления (встречается редко).

Г.4 Трещины в массиве скальных грунтов, подразделяют на разновидности по пространственной ориентировке, ширине раскрытия, длине, виду заполнителя и шероховатости стенок в соответствии с Г.4.1 – Г.4.5.

Г.4.1 По пространственной ориентировке трещины в зависимости от угла падения bо разделяют на разновидности согласно  таблице  Г.6.

Таблица Г.6

| Наименование трещин | Угол падения, bо |
| --- | --- |
| Субвертикальные Крутые Наклонные Пологие Субгоризонтальные | b ≥ 80 80> b ≥ 60 60> b ≥ 30 30 > b ≥ 10 b < 10 |

П р и м е ч а н и е - Необходимо указывать азимут падения плоскости трещины (слоя, разрыва) - азимут перпендикуляра к следу от пересечения плоскости трещины с горизонтальной плоскостью.

Г.4.2  По расстоянию b между скальными стенками трещины выделяют разновидности согласно  таблице  Г.7.

Таблица Г.7

| Наименование трещин | Расстояние между стенками трещины b, см |
| --- | --- |
| Щели Широкие Средней ширины Узкие Трещины-капилляры | b ≥ 10 10 > b ≥ 1 - b ≥ 0,1 0,1> b ≥ 0,01 b < 0,01 |

Г.4.3  По длине l трещины скального массива разделяют на разновидности согласно таблице Г.8.

Таблица Г.8

| Наименование трещин | Длина трещины l, м |
| --- | --- |
| Разрывы Длинные Средней длины Короткие Микротрещины | l ≥ 100 100 > l ≥ 10 10 > l ≥ 1 1> l ≥ 0,1 l < 0,1 |

Г.4.4  По виду заполнителя трещины разделяют на разновидности согласно  таблице  Г.9.

Таблица Г.9

| Наименование трещин | Классификационный признак |
| --- | --- |
| Открытые | Наполнены газом или жидкостью |
| Заполненные | Полностью или частично заняты дисперсным грунтом |
| Залеченные | Наполнены природным или искусственным скальным грунтом, цементирующим стенки. |

Г.4.5  По макро шероховатости стенок трещины разделяются на разновидности согласно  таблице  Г.10.

Таблица Г.10

| Наименование трещин | Классификационный признак | Механический тип трещины |
| --- | --- | --- |
| Ровные | Имеют выступы с наклоном менее 5о | Зеркала скольжения и притертые трещины скола |
| Волнистые | Имеют выступы с наклоном от 5о до 30о | Трещины скола и отрыва, частично притёртые |
| Волнистоступенчатые | Имеют выступы с наклоном более 30о | Трещины отрыва и скола не измененные смещением |

П р и м е ч а н и е - помимо макро шероховатости, имеющей сантиметровую (до нескольких сантиметров) амплитуду выступов, на стенке трещины имеется микро шероховатость, которая осложняет поверхность макро выступов, создавая на ней волны высотой

до 1,0 мм. Длинные трещины помимо названных микро- и макро шероховатостей могут иметь на стенках неровности третьего порядка с высотой выступов до нескольких дециметров.

Г.5  По взаимной ориентировке в массивах скальных грунтов выделяют следующие разновидности сетей трещин согласно  таблице  Г.11.

Таблица Г.11

| Наименования сетей | Классификационный признак | Анизотропия массива |
| --- | --- | --- |
| Системная | Трещины группируются в системы. | Массив анизотропный |
| Полигональная | Одна система трещин вдоль слоя осадочной породы (поверхности магматического тела) и перпендикулярные ей трещины разных азимутов. | Массив трансверсально изотропный |
| Хаотическая | Трещины в массиве ориентированы по любым направлениям | Массив изотропный |
| Шаровая | Независимые радиально-концентрические сети в округлых геологических телах, слагающих массив | Массив изотропный |

П р и м е ч а н и е - системой трещин называется множество примерно параллельных трещин в массиве скальных грунтов.

Г.6  По сжимаемости массивы скальных грунтов подразделяют на разновидности согласно таблице Г.12.

Таблица Г.12

| Степень сжимаемости | Модуль деформации массива Е, МПа |
| --- | --- |
| Практически несжимаемые Слабо сжимаемые Средне сжимаемые Сильно сжимаемые Очень сильно сжимаемые | > 20 000 От 20 000 до 10 000 > 10 000 “ 5 000 > 5 000 “ 2 000 < 2 000 |

Г.7 По степени водопроницаемости  массивы скальных грунтов подразделяют   согласно таблице Б.7 (см. приложение Б).

Приложение Д
 (справочное)

Термины и определения, используемые в международных и зарубежных стандартах

Д.1 Very coarse soils (крупнообломочные грунты) – грунты, основная фракция которых имеет размер крупнее 63 мм.

Д.2 Coarse-grained soils (крупнозернистые и песчаные грунты) – грунты, менее 50 % материала которых проходит через 0,063 мм (по стандарту ISO 14688[1]) или 0,075 мм (по стандарту ASTM D 2487 [2]).

Д.3 Fine-grained soils (тонкодисперсные грунты) – грунты, более 50 % материала которых проходит через сито 0,063 мм (по стандарту ISO 14688 [1]) или 0,075 мм (по стандарту ASTM D 2487 [2]).

Д.4 Liquid limit (влажность на границе текучести), wL в стандарте ISO,  LL в стандарте ASTM – определяется по стандарту ISO/TS 17892 [3] – методом падающего конуса, по стандарту ASTM D 4318 [4] методом Казагранде.

Д.5 Liquid limit oven dried (влажность на границе текучести после высушивания), LLO – определяется методом Казагранде после высушивания грунта в печи при Т = 105 °С.

Д.6 Liquid limit non dried (влажность на границе текучести до высушивания), LLN – определяется методом Казагранде в грунте естественной влажности.

Д.7 Plastic limit (влажность на границе раскатывания), wP в стандарте ISO,  PL в стандарте ASTM – определяется как и в ГОСТ 5180  методом раскатывания.

Д.8 Plasticity index (число пластичности) PI в стандарте ASTM – определяется по формуле Д.1, IP в стандарте ISO – определяется так же, как в настоящем стандарте (см. А.31 приложения А).

PI = LL – PL;                                                          (Д.1)

Д.9 Liquidity index (показатель текучести) IL в стандарте ISO – определяется так же, как в настоящем стандарте (см. А.18 приложения А).

Д.10 Consistency index (показатель консистенции) Ic в стандарте ISO – определяется по формуле

Ic=wL−wIP                                                          (Д.2)

Д.11 Plasticity Chart (карта пластичности грунтов) – график в координатах PI – LL, применяется для классификации тонкодисперсных грунтов и тонкой фракции в крупнообломочных, крупнозернистых и песчаных грунтах (рис. Е.2).

Д.12 Uniformity coefficient (степень фракционированности), Cu– определяется так же, как в настоящем стандарте (см. А.25 приложения А).

С увеличением однородности состава грунта величина Cu  уменьшается.

Д.13 Coefficient of curvature (коэффициент кривизны), CC – характеризует  форму кривой гранулометрического состава (рис. Е.1). Определяется по формуле

Cс=d302d10×d60 ,                                             (Д.3)

где d60, d30, d10 – диаметры частиц, меньше которых в грунте содержится соответственно 60, 30 и 10% (по массе) частиц.

Д.14 Well graded soil (хорошо фракционированный грунт), W – неоднородный грунт, определяется по величине степени фракционированности Cu  и коэффициенту кривизны Cс.

Д.15 Poorly graded soil  (плохо фракционированный грунт), P – однородный грунт, определяется по величине степени фракционированности Cu и коэффициенту кривизны Cс.

Д.16  Flow chart (карта классификации грунтов) – блок-схема, применяемая для определения наименования грунта.

# Приложение Е
(рекомендуемое)

# Гармонизация требований стандартов
ГОСТ 25100, ISO 14668, ASTM D 2487

## Е.1 Общие положения

Е.1.1 Гармонизация проводится для определения соответствия наименований дисперсных грунтов, используемых в настоящем стандарте и в стандардах ISO 14688-2:2004 [1] и ASTM D 2487-00 [2].

Е.1.2 Определение наименований крупнообломочных, крупнозернистых и песчаных грунтов в стандартах ISO 14688 [1] и ASTM D 2487 [2] проводится на основании их гранулометрического состава, степени фракционированности и коэффициента кривизны, определяемых по кумулятивной кривой гранулометрического состава (рис. Е.1).

Е.1.3 Взаимное соответствие различных  фракций грунтов в настоящем стандарте и в стандартах  ISO 14688 и ASTM D 2487 показано в таблице Е.1.

Е.1.4 Определение наименований тонкодисперсных грунтов в стандартах ISO 14688 и ASTM D 2487 проводится на основании показателей пластичности и содержания органического вещества (см. рис. Е.2), а так же гранулометрического состава крупнозернистой фракции (крупнее 0,063 и 0,075 мм соответственно).

Е.1.5 Для установления соответствия наименований тонкодисперсных грунтов по настоящему стандарту и стандартам ISO 14688 и ASTM D 2487 проводится пересчет результатов определения границы текучести, полученных по ГОСТ 5180 и стандартам ISO/TS 17892-12:2004 [3] и ASTM D 4318-00 [4], с использованием корреляционного уравнения (см. Е.3).

Е.1.6 Коррелляция наименований органо-минеральных тонкозернистых грунтов проводится по результатам определения содержания органического вещества (по сжиганию) или границы текучести по методу Казагранде (после высушивания при Т = 105 °С).

Е.1.7 Определение частных характеристик свойств грунтов и их разновидностей проводится по результатам их определения по классификациям соответсткующих стандартов.

Т а б л и ц а Е.1 – Сопоставление размеров гранулометрических фракций, определяемых по  стандартам ГОСТ 25100,  ISO 14688 и ASTM D 2487

| Размер частиц, мм | 800 | 630 | 400 | 300 | 200 | 100 | 76,2 | 63 | 60 | 40 | 20 | 19 | 10 | 6,3 | 4,75 | 4 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГОСТ 25100 | Валуны, глыбы |  |  |  |  | Галька, щебень |  |  |  |  |  |  |  | Гравий, дресва |  |  |  |
|  | крупные | средние |  | мелкие |  | крупные | средние |  |  | мелкие |  |  |  | крупные |  |  | мелкие |
| ISO 14688 | Large boulders |  | Boulders |  |  | Cobbles |  |  | Coarse gravel |  |  | Medium gravel |  |  | Fine gravel |  |  |
| ASTM D 2487 | Boulders |  |  |  | Cobbles |  |  | Gravel |  |  |  |  |  |  |  | Sand |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | coarse |  |  |  |  | fine |  |  | coarse |  |

| Размер частиц, мм | 0,63 | 0,5 | 0,425 | 0,25 | 0,2 | 0,1 | 0,075 | 0,063 | 0,05 | 0,02 | 0,0063 | 0,005 | 0,002 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГОСТ 25100 | Песок |  |  |  |  |  |  |  |  | Пыль |  |  |  | Глина |
|  | крупный |  | средней крупности |  | мелкий |  | пылеватый |  |  |  |  |  |  |  |
| ISO 14688 | Sand |  |  |  |  |  |  |  | Silt |  |  |  |  | Clay |
|  | coarse | medium |  |  |  | fine |  |  | coarse |  | medium | fine |  |  |
| ASTM D 2487 | Sand |  |  |  |  |  |  | Silt |  |  |  |  |  | Clay |
|  | medium |  |  | fine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Е.2 Классификация крупнообломочных, крупнозернистых и песчаных грунтов

Е.2.1 Для пересчета содержаний отдельных фракций, определяемых в различных стандартах, а также определения степени фракционированности и коэффициента кривизны, строится кумулятивная кривая гранулометрического состава (рис. Е.1), на основании которой проводятся дальнейшие пересчеты по нормам требуемого стандарта (табл. Е.1).

Е.2.2 Для классификации крупнообломочных, крупнозернистых и песчаных грунтов по стандарту ASTM D 2487 проводится расчет содержания фракций по граничным размерам частиц: 300, 76.2, 19, 4.75, 0.425 и 0.075 мм; для классификации по стандарту ISO 14688 – 630, 200, 63, 20, 6.3, 0.63, 0.2 и 0.063 мм;  для классификации по настоящему стандарту – 800, 400, 200, 100, 60, 40, 20, 10, 4, 0.5, 0.25, 0.1, и 0.05 мм. Для расчета степени фракционированности и коэффициента кривизны определяются параметры d60, d30 и d10.

Рис. Е.1 Кумулятивная кривая гранулометрического состава

Е.2.3 Дальнейшая классификация крупнообломочных, крупнозернистых и песчаных грунтов по стандартам ISO 14688 и ASTM D 2487 проводится в соответствии с требованиями этих стандартов.

Е.2.4 Классификация тонкодисперсной составляющей крупнообломочных, крупнозернистых и песчаных грунтов проводится согласно Е.3.

Е.2.5 Классификация крупнообломочных, крупнозернистых и песчаных грунтов по стандарту ASTM D 2487 проводится на основании классификационных блок-схем (Flow Charts), приведенных в этом стандарте.

Е.2.6 Классификация грунтов по стандарту ISO 14688 проводится на основании определения содержания всех гранулометрических фракций. В наименовании грунта указываются все содержащиеся в нем фракции. Название основной (по содержанию) фракции указывается в виде существительного, символ фракции записывается с заглавной буквы. Второстепенные фракции входят в наименование грунта в виде прилагательных и располагаются перед названием основной фракции в порядке увеличения их содержания. Символы второстепенных фракций записываются прописными буквами. В наименовании грунта могут использоваться различные сочетания терминов. Например: sandy medium gravel (saMGr), fine gravelly, coarse sandy silt (fgrcsaSi).

Е.2.7 Сопоставление наименований крупнообломочных и крупнозернистых грунтов, определенных по настоящему стандарту и  стандартам ISO 14668 и ASTM D 2487, приводится в таблицах Е.2 и Е.3.

Т а б л и ц а  Е.2 – Взаимное соответствие  наименований крупнообломочных и крупнозернистых грунтов, определенных по стандартам ГОСТ 25100  ISO 14668

| ГОСТ 25100 |  | ISO 14688 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование грунта |  | Наименование грунта | Индекс |
| Валунный (глыбовый) грунт |  | Boulders, sandy boulders, silty boulders, clayey boulders | Bo, saBo, siBo, clBo |
| Валунный (глыбовый) грунт с песчаным заполнителем |  | Sandy boulders, silty sandy boulders, clayey sandy boulders | saBo, sisaBo, clsaBo |
| Валунный (глыбовый) грунт с глинистым (суглинистым, супесчаным) заполнителем |  | Silty boulders, clayey boulders, sandy silty boulders, sandy clayey boulders | siBo, clBo, sasiBo, saclBo |
| Галечниковый (щебенистый) грунт |  | Cobbles, sandy cobbles, silty cobbles, clayey cobbles; Coarse (medium) gravel, sandy coarse (medium) gravel, silty coarse (medium) gravel, clayey coarse (medium) gravel | Co, saCo, siCo, clCo; CGr (MGr), saCGr (MGr), siCGr (MGr), clCGr (MGr) |
| Галечниковый (щебенистый) грунт с песчаным заполнителем |  | Sandy cobbles, silty sandy cobbles, clayey sandy cobbles; Sandy coarse (medium) gravel, silty sandy coarse (medium) gravel, clayey sandy coarse (medium) gravel | saCo, sisaCo, clsaCo; saCGr (MGr), sisaCGr (MGr), clsaCGr (MGr) |
| Галечниковый (щебенистый) грунт с глинистым (суглинистым, супесчаным) заполнителем |  | Silty cobbles, clayey cobbles, sandy silty cobbles, sandy clayey cobbles; Silty coarse (medium) gravel, clayey coarse (medium) gravel, sandy silty coarse (medium) gravel, sandy clayey coarse (medium) gravel | siCo, clCo, sasiCo, saclCo; siCGr (MGr), clCGr (MGr), sasiCGr (MGr), saclCGr (MGr) |
| Гравийный (дресвяный) грунт |  | Medium (fine) gravel, sandy medium (fine) gravel, silty medium (fine) gravel, clayey medium (fine) gravel | MGr (FGr), saMGr (FGr), siMGr (FGr), clMGr (FGr) |
| Гравийный (дресвяный) грунт с песчаным заполнителем |  | Sandy medium (fine) gravel, silty sandy medium (fine) gravel, clayey sandy medium (fine) gravel | saMGr (FGr), sisaMGr (FGr), clsaMGr (FGr) |
| Гравийный (дресвяный) грунт с глинистым (суглинистым, супесчаным) заполнителем |  | Silty medium (fine) gravel, clayey medium (fine) gravel, sandy silty medium (fine) gravel, sandy clayey medium (fine) gravel | siMGr (FGr), clMGr (FGr), sasiMGr (FGr), saclMGr (FGr) |

Т а б л и ц а Е.3 – Взаимное соответствие наименований крупнообломочных и крупнозернистых грунтов, определенных по стандартам ГОСТ 25100 и ASTM D 2487 *

| ГОСТ 25100 |  | ASTM D 2487 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование грунта |  | Наименование грунта | Индекс |
| Валунный (глыбовый) грунт |  | Boulders (cobbles); boulders (cobbles) with sand | G |
|  |  | Boulders (cobbles) with silt; boulders (cobbles) with silt and sand | G – GM |
|  |  | Boulders (cobbles) with clay; boulders (cobbles) with clay and sand | G – GC |
|  |  | Silty boulders (cobbles); silty boulders (cobbles) with sand | GM |
|  |  | Clayey boulders (cobbles); clayey boulders (cobbles) with sand | GC |
| Валунный (глыбовый) грунт с песчаным заполнителем |  | Boulders (cobbles) with silt; boulders (cobbles) with silt and sand | G – GM |
|  |  | Boulders (cobbles) with clay; boulders (cobbles) with clay and sand | G – GC |
|  |  | Silty boulders (cobbles); silty boulders (cobbles) with sand | GM |
|  |  | Clayey boulders (cobbles); clayey boulders (cobbles) with sand | GC |
| Валунный (глыбовый) грунт с глинистым (суглинистым, супесчаным) заполнителем |  | Silty boulders (cobbles); silty boulders (cobbles) with sand | GM |
|  |  | Clayey boulders (cobbles); clayey boulders (cobbles) with sand | GC |
| Галечниковый (щебенистый) грунт |  | Cobbles (coarse, fine gravel); cobbles (coarse, fine gravel) with sand | G |
|  |  | Cobbles (coarse, fine gravel) with silt; cobbles (coarse, fine gravel) with silt and sand | G – GM |
|  |  | Cobbles (coarse, fine gravel) with clay; cobbles (coarse, fine gravel) with clay and sand | G – GC |
|  |  | Silty cobbles (coarse, fine gravel); silty cobbles (coarse, fine gravel) with sand | GM |
|  |  | Clayey cobbles (coarse, fine gravel); clayey cobbles (coarse, fine gravel) with sand | GC |
| Галечниковый (щебенистый) грунт с песчаным заполнителем |  | Cobbles (coarse, fine gravel) with silt; cobbles (coarse, fine gravel) with silt and sand | G – GM |
|  |  | Cobbles (coarse, fine gravel) with clay; cobbles (coarse, fine gravel) with clay and sand | G – GC |
|  |  | Silty cobbles (coarse, fine gravel); silty cobbles (coarse, fine gravel) with sand | GM |
|  |  | Clayey cobbles (coarse, fine gravel); clayey cobbles (coarse, fine gravel) with sand | GC |
| Окончание таблицы Е.3 |  |  |  |
| ГОСТ 25100 |  | ASTM D 2487 |  |
| Наименование грунта |  | Наименование грунта | Индекс |
| Галечниковый (щебенистый) грунт с глинистым (суглинистым, супесчаным) заполнителем |  | Silty cobbles (coarse, fine gravel); silty cobbles (coarse, fine gravel) with sand | GM |
|  |  | Clayey cobbles (coarse, fine gravel); clayey cobbles (coarse, fine gravel) with sand | GC |
| Гравийный (дресвяный) грунт |  | Fine gravel (coarse sand); fine gravel (coarse sand) with sand | G |
|  |  | Fine gravel (coarse sand) with silt; fine gravel (coarse sand) with silt and sand | G – GM |
|  |  | Fine gravel (coarse sand) with clay; fine gravel (coarse sand) with clay and sand | G – GC |
|  |  | Silty fine gravel (coarse sand); silty fine gravel (coarse sand) with sand | GM |
|  |  | Clayey fine gravel (coarse sand); clayey fine gravel (coarse sand) with sand | GC |
| Гравийный (дресвяный) грунт с песчаным заполнителем |  | Fine gravel (coarse sand) with silt; fine gravel (coarse sand) with silt and sand | G – GM |
|  |  | Fine gravel (coarse sand) with clay; fine gravel (coarse sand) with clay and sand | G – GC |
|  |  | Silty fine gravel (coarse sand); silty fine gravel (coarse sand) with sand | GM |
|  |  | Clayey fine gravel (coarse sand); clayey fine gravel (coarse sand) with sand | GC |
| Гравийный (дресвяный) грунт с глинистым (суглинистым, супесчаным) заполнителем |  | Silty fine gravel (coarse sand); silty fine gravel (coarse sand) with sand | GM |
|  |  | Clayey fine gravel (coarse sand); clayey fine gravel (coarse sand) with sand | GC |

## * В зависимости от значений показателей Cu и Cс к наименованию (индексу) грунта добавляется well graded (W) или poorly graded (P).

Е.2.8 Сопоставление наименований песчаных грунтов, определенных по  стандартам ГОСТ 25100,  ISO 14668 и ASTM D 2487, приводится в таблицах Е.4 и Е.5.

Т а б л и ц а Е.4  – Взаимное соответствие наименований песчаных грунтов, определенных по стандартам ГОСТ 25100 и ISO 14668

| ГОСТ 25100 |  | ISO 14688 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование грунта |  | Наименование грунта | Индекс |
| Гравелистый песок |  | Gravel; bouldery, cobble, sandy, silty, clayey gravel | Gr, boGr, coCg, saGr, siGr, clGr |
| Крупный песок |  | Coarse (medium) sand; bouldery, cobble, gravely, silty, clayey coarse (medium) sand | CSa(MSa), boCSa(MSa), coCSa(MSa), grCSa(MSa), siCSa(MSa), clCSa(MSa) |
| Песок средней крупности |  | Medium sand; bouldery, cobble, gravely, silty, clayey medium sand | MSa, boMSa, coMSa, grMSa, siMSa, clMSa |
| Мелкий песок |  | Medium (fine) sand; bouldery, cobble, gravely, silty, clayey medium (fine) sand | MSa(FSa), boMSa(FSa), coMSa(FSa), grMSa(FSa), siMSa(FSa), clMSa(FSa) |
| Пылеватый песок |  | Fine sand; bouldery, cobble, gravely, silty, clayey fine sand; coarse silt | FSa, boFSa, coFSa, grFSa, siFSa, clFSa, CSi |

Т а б л и ц а Е.5  – Взаимное соответствие наименований песчаных грунтов, определенных по стандартам ГОСТ 25100 и ASTM D 2487*

| ГОСТ 25100 |  | ASTM D 2487 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование грунта |  | Наименование грунта | Индекс |
| Гравелистый песок |  | Gravel, gravel with sand | G |
|  |  | Gravel with silt, gravel with silt and sand | G – GM |
|  |  | Gravel with clay, gravel with clay and sand | G – GC |
|  |  | Silty gravel, silty gravel with sand | GM |
|  |  | Clayey gravel, clayey gravel with sand | GC |
|  |  | Sand, sand with gravel | S |
|  |  | Sand with silt, sand with silt and gravel | S – SM |
|  |  | Sand with clay, sand with clay and gravel | S – SC |
|  |  | Silty sand, silty sand with gravel | MS |
|  |  | Clayey sand, clayey sand with gravel | CS |
| Крупный песок |  | Medium sand, medium sand with gravel | S |
|  |  | Medium sand with silt, medium sand with silt and gravel | S – SM |
|  |  | Medium sand with clay, medium sand with clay and gravel | S – SC |
|  |  | Silty medium sand, silty medium sand with gravel | MS |
|  |  | Clayey medium sand, clayey medium sand with gravel | CS |
| Песок средней крупности |  | Medium (fine) sand, medium (fine) sand with gravel | S |
|  |  | Medium (fine) sand with silt, medium (fine) sand with silt and gravel | S – SM |
|  |  | Medium (fine) sand with clay, medium (fine) sand with clay and gravel | S – SC |
|  |  | Silty medium (fine) sand, silty medium (fine) sand with gravel | MS |
|  |  | Clayey medium (fine) sand, clayey medium (fine) sand with gravel | CS |
| Мелкий песок |  | Fine sand, fine sand with gravel | S |
|  |  | Fine sand with silt, fine sand with silt and gravel | S – SM |
|  |  | Fine sand with clay, fine sand with clay and gravel | S – SC |
|  |  | Silty fine sand, silty fine sand with gravel | MS |
|  |  | Clayey fine sand, clayey fine sand with gravel | CS |
| Пылеватый песок |  | Fine sand, fine sand with gravel | S |
|  |  | Fine sand with silt, fine sand with silt and gravel | S – SM |
|  |  | Fine sand with clay, fine sand with clay and gravel | S – SC |
|  |  | Silty fine sand, silty fine sand with gravel | MS |
|  |  | Clayey fine sand, clayey fine sand with gravel | CS |
|  |  | Silt | ML |

## * В зависимости от значений показателей Cu и Cс к наименованию (индексу) грунта добавляется well graded (W) или poorly graded (P).

## Е.3 Классификация тонкодисперсных грунтов

Е.3.1 Классификация тонкодисперсных грунтов проводится на основании показателей пластичности грунтов. Для классификации проводится пересчет значений границы текучести  wL и LL в значения требуемого стандарта. Для пересчета должны использоваться региональные зависимости, полученные при корреляции результатов опытных определений на объекте исследований.

Значения границы раскатывания  wP и PL принимаются равными друг другу.

Е.3.2 При отсутствии региональных данных, только в целях сопоставления классификационных наименований грунтов, пересчет значений wL и LL может проводиться по следующим формулам:

LL = 1,48 × wL – 8,3;                                                 (Е.1)

wL = (LL + 8,3) / 1,48.                                                 (Е.2)

Е.3.3 После пересчета значений wL и LL рассчитываются величины PI, IP, IL, IC и проводится классификация грунтов по методикам требуемого стандарта.

Е.3.4 Наименование тонкодисперсных минеральных и органо-минеральных грунтов (fine graded soils) по стандартам ISO 14688  и ASTM D 2487 проводится с использованием графика пластичности грунтов (Plasticity Chart) (рис. Е.2). Наименование грунта дается на основании положения, которое занимает точка, соответствующая свойствам грунта, на графике.

Рис. Е.2. График пластичности грунтов (Plasticity Chart).

Условные обозначения:

CH – fat clay, CL – lean clay, ML – silt, MH – elastic silt, CL-ML – silty clay,

OH – organic clay with high plasticity, OL – organic clay with low plasticity.

Уравнение линии А: PI = 0,73 × (LL – 20)

Е.3.5 Отнесение грунтов к органическим или неорганическим производится по содержанию в них органического вещества, определяемого при сжигании. При содержании органического вещества менее 5 % грунт относится к минеральным (inorganic soil) и классифицируется, как CH, CL, MH или ML. При содержании органического вещества  5 % и более грунт относится к органо-минеральным (organic soil) и классифицируется, как OH или OL. При содержании неразложившейся органики  более 50 % грунт относится к торфам (Pt).

Е.3.6 При отсутствии данных о содержании органического вещества грунты подразделяются по величине соотношения LL0 /LLN. Если соотношение LL0 /LLN ≤ 0,75, грунт относится к органическим (organic soil), если более 0,75 – к неорганическим (inorganic soil).

Е.3.7 Классификация крупнозернистых и песчаных фракций тонкодисперсных грунтов проводится согласно Е.2

Е.3.8 Классификация и наименование тонкодисперсных минеральных грунтов (inorganic soil) с учетом содержания в них крупнозернистых и песчаных фракций по стандарту ASTM

D 2487 проводится на основании классификационных блок-схем (Flow Chart), приведенных в этом стандарте.

Е.3.9 Сопоставление наименований тонкодисперсных минеральных, органо-минеральных и   органических грунтов,  определенных по  стандартам ГОСТ 25100 и ASTM

D 2487 (ISO 14668) приводится в таблицах Е.6 – Е.7.

Т а б л и ц а Е.6 – Взаимное соответствие наименований тонкодисперсных минеральных грунтов, определенных по стандартам ASTM D 2487 (ISO 14668) и ГОСТ 25100

| ASTM D 2487 (ISO 14688) |  |  |  |  | ГОСТ 25100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование грунта | Индекс | Число пластичности PI, % | Показатель текучести LL, % |  | Наименование грунта |
| Fat clay | CH | > 45 | > 65 |  | Глина тяжелая |
|  |  | 28 – 45 | 45 – 76 |  | Глина легкая |
|  |  | 19 – 28 | 50 – 53 |  | Суглинок тяжелый |
| Lean clay | CL | 19 – 28 | 36 – 50 |  |  |
|  |  | 11 – 19 | 22 – 45 |  | Суглинок легкий |
|  |  | 7 – 11 | < 32 |  | Супесь |
| Silty clay | CL – ML | 4 – 7 | < 30 |  |  |
| Elastic silt | MH | > 53 | > 92 |  | Глина тяжелая литифицированная |
|  |  | 35 – 53 | 68 – 114 |  | Глина легкая литифицированная |
|  |  | 24 – 35 | 52 – 102 |  | Суглинок тяжелый литифицированный |
|  |  | < 24 | 50 – 68 |  | Суглинок легкий литифицированный |
| Silt | ML | 15 – 24 | 41 – 50 |  |  |
|  |  | < 15 | < 41 |  | Супесь литифицированная |

Т а б л и ц а Е.7 – Взаимное соответствие наименований тонкодисперсных органо-минеральных и органических грунтов, определенных по стандартам ASTM D 2487 (ISO 14668) и ГОСТ 25100

| ASTM D 2487 (ISO 14688) |  |  |  |  | ГОСТ 25100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование грунта | Индекс | Число пластичности PI, % | Показатель текучести LL, % |  | Наименование грунта |
| Organic clay with high plasticity | OH | > 47 | > 68 |  | Глина тяжелая |
|  |  | 29 – 47 | 44 – 98 |  | Глина легкая |
|  |  | 19 – 29 | 50 – 62 |  | Суглинок тяжелый |
|  |  | 13 - 19 | 50 – 51 |  | Суглинок легкий |
| Organic clay with low plasticity | OL | 19 – 29 | 36 – 50 |  | Суглинок тяжелый |
|  |  | 13 – 19 | 25 – 50 |  | Суглинок легкий |
|  |  | < 13 | < 41 |  | Супесь |
| Peat | Pt |  |  |  | Торф |

Е.3.10 Соответствие классификационных наименований разновидностей тонкодисперсных минеральных и органо-минеральных грунтов по показатею текучести IL в настоящем стандарте  и по показателю Iс в стандарте ISO 14668 приведено в таблице Е.8.

Т а б л и ц а Е.8 – Соответствие классификационных наименований разновидностей тонкодисперсных минеральных и органо-минеральных грунтов по показатею текучести

| ГОСТ 25100 |  |  |  | ISO 14688 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование грунта | Показатель текучести IL | Разновидность грунта |  | Показатель консистенции Iс |
| Супесь | IL < 0 | твердая |  | very stiff |
|  | 0 ≤ IL ≤1,0 | пластичная |  | very soft – stiff |
|  | IL > 1,0 | текучая |  | very soft |
| Суглинок | IL < 0 | твердый |  | very stiff |
|  | 0≤ IL ≤ 0,25 | полутвердый |  | stiff |
|  | 0,25< IL ≤ 0,5 | тугопластичный |  | firm – stiff |
|  | 0,5< IL ≤ 0,75 | мягкопластичный |  | soft – firm |
|  | 0,75< IL ≤ 1,0 | текучепластичный |  | very soft – firm |
|  | IL > 1,0 | текучий |  | very soft – soft |
| Глина | IL < 0 | твердая |  | very stiff |
|  | 0≤ IL ≤ 0,25 | полутвердая |  | stiff |
|  | 0,25< IL ≤0,5 | тугопластичная |  | firm – stiff |
|  | 0,5< IL ≤ 0,75 | мягкопластичная |  | firm |
|  | 0,75< IL ≤ 1,0 | текучепластичная |  | soft – firm |
|  | IL > 1,0 | текучая |  | very soft – soft |

# Приложение Ж
(обязательное)

# Основные буквенные обозначения

| Обозначениесимвола | Наименование символа (рус.) | Наименование символа (англ.) |
| --- | --- | --- |
| ρ | Плотность грунта | Soil density |
| ρd | Плотность сухого грунта | Dry soil density |
| ρs | Плотность частиц грунта | Solid particles density |
| ρw | Плотность воды | Water density |
| e | Коэффициент пористости | Void ratio |
| emax | Коэффициент пористости песка в предельно-рыхлом состоянии | Maximum index void ratio |
| emin | Коэффициент пористости песка в предельно-плотном состоянии | Minimum index void ratio |
| ID | Степень плотности | Density index |
| w | Влажность | Water content |
| Sr | Коэффициент водонасыщения | Degree of saturation |
| wL | Граница текучести | Liquid limit |
| wP | Граница раскатывания | Plastic limit |
| Ip | Число пластичности | Plasticity index |
| IL | Показатель текучести | Liquidity index |
| d | Диаметр частиц | Particle diameter |
| Cu | Степень неоднородности гранулометрического состава | Uniformity coefficient |
| k | Коэффициент фильтрации | Coefficient of permeability |
| T | Температура | Temperature |
| E | Модуль деформации | Modulus of deformation |
| Rc | Предел прочности на одноосное сжатие | Tensile strength in uniaxial compression |
| RQD | Показатель качества скального грунта | Rock Quality Designation |
| mvf | Коэффициет относительной сжимаемости мерзлого грунта | Coefficient of volume compressibility |
| ρi | Плотность льда | Ice density |
| ρf | Плотность мерзлого грунта | Frozen soil density |
| Srf | Степень заполнения объема пор льдом и незамерзшей водой | Degree of soil pores filling with ice and unfrozen water |
| wtot | Суммарная влажность мерзлого грунта | Total water content |
| wic | Влажность мерзлого грунта за счет порового льда | Water content at the expense of ice-cement |
| ww | Влажность мерзлого грунта за счет незамерзшей воды | Water content at the expense of not frozen water |
| wm | Влажность мерзлого грунта, расположенного между ледяными включениями | Water content of frozen soil located between ice prolayers |
| itot | Суммарная льдистость мерзлого грунта | Total volume content of ice |
| ii | Льдистость за счет видимых включений льда | Volume content of ice at the expense of ice prolayers |
| iic | Льдистость за счет льда-цемента | Volume content of ice at the expense of ice-cement |
| Tbf | Температура начала замерзания | Ground freezing point |
| εfh | Степень морозной пучинистости | Frost heave rate |
| Dsal | Степень засоленности грунта | Soil salinity degree |

БИБЛИОГРАФИЯ

[1] ISO 14688-2:2004 Geotechnical investigation and testing – Identification and classification of soil  – Part 2: Classification principles and quantification of descriptive characteristics (Геотехнические исследования и испытания – Идентификация и классификация грунтов – Часть 2: Принципы классификации и количественного выражения характеристик).

[2] ASTM D 2487-00 Standard Test Method for Classification of Soils for Engineering Purposes (Метод стандартных испытаний для классификации грунтов для инженерных целей).

[3] ISO/TS 17892-12:2004 Geotechnical investigation and testing – Laboratory testing of soil – Part 12: Determination  of  the  Atterberg  limits (Геотехнические исследования и испытания – Лабораторные испытания грунтов – Часть 12: Определение пределов Аттерберга).

[4]  ASTM D 4318-00 Standard Test Method for Liquid Limit, Plastic Limit, and Plasticity Index of Soil (Метод стандартных испытаний для определения предела текучести, предела пластичности и индекса пластичности грунтов).

[5]  Лабораторные работы по грунтоведению. Под редакцией В.Т. Трофимова, В.А. Королева. –М.: Высшая школа, 2008. - 520 с.

[6]  В.В. Дмитриев, Л.А. Ярг. Методы и качество лабораторного изучения грунтов.-М.: Издательство «КДУ», 2008. – 544 с.

[7] – Вознесенский Е.А. Динамическая неустойчивость грунтов. М.: Изд-во «Эдиториал УРСС». 1999. 263 с.

______________________________________________________________________________

УДК 624.131: 006.354                                       ОКС 93.020                                                 Ж39

Ключевые слова: грунты, классификация, характеристики  грунтов

____________________________________________________________________